Overflaterelaterte endringer

Saltrester / krystaller

- Hvite eller kantete avleiringer på overflaten

- Krystaller i porer eller langs laggrenser

- Viktig: må skille mellom faktisk inntrengning og rester etter tørking

Overflateerosjon

- Ruere overflate enn før eksponering

- Matthet / tap av glatt struktur

- Små groper eller mikrodefekter

Endringer i lagstruktur (3D-printet materiale)

- Åpning mellom printlag

- Delaminering

- Økt synlig porøsitet

- Svekket filamentfusjon

Dette kan indikere vanninntrengning eller hydrolytisk svekkelse.

Endringer i bruddflate (etter strekkprøve)

- Mer sprøtt brudd (glatt, skarp flate)

- Mer duktilt brudd (trekkede fibrer, plastisk deformasjon)

- Økt porøsitet i bruddflaten

- Luftlommer som har vokst

Hvis materialet er degradert kan bruddet bli:

- Mer porøst

- Mindre sammenhengende

- Mindre plastisk deformasjon

Intern struktur

- Nye mikrosprekker

- Utvidede eksisterende porer

- Luftlommer som har blitt større

- Kapillærbaner for vanninntrengning

Hva vi vurderer

- Vanninntrengning

- Hydrolytisk nedbrytning

- Svekket lagbinding

- Økt porøsitet

- Endret bruddoppførsel

Analysere prøve i mikroskop:

1 og 2: Se på bruddflater.

3: Lagstruktur, evt. saltpartikler og overflate. Punkt 3 skal sees fra side og ovenfra under mikroskopering.

| Prøve ID | Materiale | Temperatur (°C) | Våt/tørr prøve | Overflaterelaterte endringer | Endringer i bruddflate | Intern struktur | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |