Beskrivelse av veiing og gjennomføring (Strekktest – vekt)

1) Prøve-ID og inndeling

Hver holder inneholder fem (5) strekkprøver og identifiseres med en Prøve-ID på format:

[Bokstav] – [Temperaturkode] – [Løpenummer]

- Bokstav (materiale):
A = PLA, B = PETG, C = ASA

- Temperaturkode (vannbad):
1 = 20 °C, 2 = 40 °C, 3 = 60 °C

- Løpenummer: teller holderne innen samme materiale/temperatur (f.eks. A-1-1, A-1-2, A-1-3 …)

Oddetalls-holdere (…-…-1, …-…-3, …) veies i tre trinn:

- Startvekt (tørr) før nedsenking

- Sluttvekt (våt) ved første uttak fra vann

- Tørrvekt etter 24 t tørk

Partalls-holdere (…-…-2, …-…-4, …) veies normalt uten tørrvekt etter 24 t (kun startvekt + sluttvekt).

2) Holderoppsett og spor-rekkefølge (kritisk for sporbarhet)

Holderen er en flat plate med Prøve-ID på den ene enden og 5 spor der prøvene presses inn.

For å sikre at hver prøve kan spores mellom målinger:

- Spor 1 = prøven som står nærmest Prøve-ID-merkingen

- Deretter fylles spor 2 → spor 5 i rekkefølge bort fra ID-enden.

- Ved veiing følges alltid samme rekkefølge (spor 1 til 5), og verdiene føres i Excel i samme rekkefølge (øverste rad = spor 1, neste rad = spor 2, osv., for den aktuelle Prøve-ID-en).

3) Forberedelser før veiing

- Vekt plasseres stabilt og i trekkfritt miljø.

- Bruk hansker/pinsett for å unngå fett og fukt fra fingre.

- Sørg for at Prøve-ID på holder og vannbad er tydelig merket.

4) Startveiing (tørr vekt før nedsenking)

- Ta en holder (f.eks. A-1-1) og vei prøvene enkeltvis i rekkefølge spor 1 → spor 5.

- Før verdiene inn i arket under riktig materiale og temperatur, i kolonnen Startvekt for riktig Prøve-ID.

- Gjenta for alle holdere som skal legges i vann.

5) Uttak og våtveiing (Sluttvekt)

Når en holder tas opp for måling:

- Ta opp holderen og la den renne av saltvannet. Prøvene skylles av med rent vann, før de tørkes lett av med tørkepapir.

- Vei prøvene enkeltvis i rekkefølge spor 1 → spor 5.

- Før verdiene i kolonnen Sluttvekt for aktuell Prøve-ID, og fyll inn Dato for målepunktet.

- Sett prøven tilbake i sporet den sto i.

6) Tørking 24 timer og tørrvekt (kun oddetalls-holdere)

For holdere med oddetalls-ID:

- Etter våtveiing legges prøvene til tørk i et døgn under like forhold for alle. Samme sted/rom, ikke direkte sol, mest mulig lik ventilasjon).

- Etter et døgn veies prøvene igjen i rekkefølge spor 1 → spor 5.

- Før verdiene i kolonnen Tørrvekt.