Beskrivelse av strekktest og registrering av resultater

Strekktest på plast gjennomføres etter standard ISO 527.

1) Prøve-ID og sporbarhet.

Prøvene identifiseres med Prøve-ID på format: [Bokstav]–[Temperaturkode]–[Løpenummer],

Viktig sporbarhet i holder (5 prøver):

- Resultatarket er lagt opp slik at samme Prøve-ID står fem ganger under hverandre. Disse fem radene representerer spor 1–5 i holderen.

- Rad 1 = prøven nærmest ID-enden, deretter fylles/registreres i rekkefølge bortover (spor 2 → spor 5).

2) Forberedelser før test.

- Klargjør prøver etter valgt tilstand

  - Gjør en visuell sjekk

  - Se etter tydelige skader/sprekkdannelser eller deformasjon. Notér avvik.

- Mål geometri.

  - Mål bredde og tykkelse i innsnevringen flere steder.

4) Oppsett av testmaskin

- Skriv inn PrøveID og dimmensjoner inn i programmet

5) Gjennomføring av strekktest (per prøve)

- Nullstill kraft og forflytning/strain i programvaren.

- Start testen og la den gå til brudd.

- Lagre testkurven (kraft–forflytning eller spenning–tøyning) med PrøveID og prøve nummer.

- Notér eventuelle strekk feil. DVS glipp i grep, brudd utenfor målesonen osv. Disse prøvene skal noteres og ikke brukes i resultatgrunnlaget.